FESTI’BAL

(6 MUSICIENS )

FICHE TECHNIQUE

PLATEAU :

- Ouverture: 8 m

- Profondeur: 5 m

- 2 pendrillons en milieu de scène à cour et jardin.

- Praticables en fond de scène au centre : 2m x 2m

- 4 points secteur avec prises multiples (230 v + terre)

SON :

Le groupe apporte le matériel suivant :

- Batterie électronique complète + caisse claire + charley + ride

- Basse + ampli

- Guitare + ampli

- Clavier + expander

SUR SCÈNE :

2 micros HF, de marque Shure ou Samson, en Diversity avec capsule Shure SM 58 (chœurs)

2 micros Shure SM 58 (lead + chœur clavier)

3 micros Shure SM 57 (ampli gtr + snare + hi hat)

1 overhead (ride)

8 pieds de micro avec perches

7 DI actives SCV ou BSS (ampli bs + clavier + drum)

FAÇADE :

Diffusion :	2 ou 3 voies actives (EAW, ElectroVoice, Martin Audio, J. Meyer, JBL)

Puissance : 	1Kw de 50 à 100 personnes

2 Kw de 100 à 300 personnes

5 Kw de 300 à 1 000 personnes (ou extérieur)

Console :	24 / 4 / 2 avec 6 ou 8 auxiliaires

Effets:	2 multi-effets type PCM 70, ou PCM 80, ou SPX 990

Insert :	2 compresseurs stéréo (sur les Sub)

2 EQ 31 bandes (pour façade)

RETOURS:

6 circuits

6 wedges

6 EQ 31 bandes