FESTI’BAL

VERSION GROUPE (10 musiciens)

FICHE TECHNIQUE

PLATEAU :

- Ouverture: 12 m

- Profondeur: 8  m

- Praticables en fond de scène à jardin : 4m x 2 m à cour : 3m x 2 m

- 4 points secteur avec prises multiples (230 v + terre)

SON :

Composition du groupe:

- 1 chanteur lead /guitariste (gtr électrique + ampli)

- 2 choristes

- 1 clavier / choriste (clavier midi + expander)

- 1 bassiste (basse + ampli)

- 1 batteur (batterie électronique complète)

- 1  percussionniste (vibraphone, timbales, congas, djembé, derbouka, shakers, tambourin)

- 3 cuivres : sax alto, trombone, trompette

SUR SCÈNE :

2 micros HF, de marque Shure ou Samson, en Diversity avec capsule Shure SM 58                   	(choeurs) sur pieds avec perches

2 micros Shure SM 58 (chant lead + chant clavier) sur pied avec perche

12 micros Shure SM 57 (percussions + cuivres + ampli guitare)

5 DI actives SCV ou BSS (batterie + basse + clavier + guitare électro-acoustique)

FAÇADE :

Diffusion :	2 ou 3 voies actives (EAW, ElectroVoice, Martin Audio, J. Meyer, JBL)

Puissance : 	1Kw de 50 à 100 personnes

2 Kw de 100 à 300 personnes

5 Kw de 300 à 1 000 personnes (ou extérieur)

Console :	24 / 8 / 2 avec 6 circuits de retour

Effets:	2 multi-effets type PCM 70, ou PCM 80, ou SPX 990

Insert :	2 compresseurs stéréo (sur les Sub)

2 EQ 31 bandes (pour façade)

RETOURS:

6 circuits

10 wedges

6 EQ 31 bandes